C81Z-R6

产品配置

● 整机全板级连接，整机采用免线缆双层PCB板级对插

● 可选 内置8G on 2*SODDR4 2133MHz内存，最大支持32GB

● 可选 内置128G固态硬盘+1TB机械硬盘 on 1*MSATA + 1*SATAIII,支持自主无限扩容

● 1*HDMI1.4，1*VGA，1*Line out，1*MIC, 音视频支持同步异步双显

● 3*Intel I210千兆电口，支持网络唤醒、PXE功能

● 6*RS232/RS485 DB9串口，COM5-6支持CAN

● 1*12PIN凤凰端子,四进四出GPIO，开关、5V

● 4*USB3.0，3*USB2.0，内置1*USB2.0

● DC5525+3PIN工业插拔式端子9~36V宽压输入

● 无风扇散热结构, 喷砂氧化工艺防腐表面处理全铝合金材质

● 可选 内置 WIFI6E+LTE(4G SIM) on 1*MiniPCIE+ 1*M.2/Key-E-2230

● 支持自主安装WIN10/11，支持自主安装Ubuntu等Linux系统

● 支持整机无电池正常启动

| 型号 | C81Z-R6 V2.0 |  |
| --- | --- | --- |
| 机箱 | 材质/结构 | 全铝合金无风扇 |
|  | 颜色 | 磨砂黑/银色 |
|  | 尺寸（长宽高） | 195mm*148mm*78mm |
|  | 重量（裸机净重） | 1.65KG |
|  | 安装 | 桌面型/嵌入式 |
| 主板 | CPU | 可选 |
|  | 显示 | 集成Intel®HD Graphics 620， 支持4K |
|  | 内存 | 2*DDR4 SODIMM内存插槽，支持2133MHz内存，最大支持32GB |
| 前面板接口 | POWER | 1*开机键，1*一键还原，1*来电自启(拨码开关） |
|  | LED | 1*电源指示灯，1*硬盘指示灯 |
|  | USB | 3*USB2.0，1*USB2.0内置 |
|  | 凤凰端子 | 1*12pin(包含四进四出GPIO，开关，5V) |
|  | PS2 | 1*PS/2 |
|  | SIM | 1*SIM卡槽 |
| 后面板接口 | 显示接口 | 1*VGA（1920X1200@60Hz），1*HDMI1.4（4096*2304@24Hz） |
|  | LAN | 3*Intel®I210AT千兆网卡，支持网络唤醒、PXE功能 |
|  | USB | 4*USB3.0 |
|  | COM | 6*RS232/485 DB9串口，COM5-6 可支持CAN信号输出(需加载CAN模块) |
|  | 音频 | 1*Line out，1*MIC |
|  | 电源 | 1*DC电源接口或1* 3pin凤凰端子电源接口，支持9~36V电源输入 |
| 存储 | SATA | 1*2.5英寸硬盘位 |
|  | MSATA | 1*MSATA |
| 扩展 | Mini PCIE | 1*MiniPCIE，支持4G模块 |
|  | M.2 | 1*M.2/WiFi，支持Key-E，2230，WiFi模块 |
| 系统支持 | Microsoft Windows | Windows 10/11 |
|  | Linux | Ubuntu |
|  | Watch Dog | 支持硬件复位功能(256级，0~255秒) |
| 电源需求 | 电源类型 | 外接电源适配器或开放式电源 |
|  | 电压输入 | 9V~36V宽压 |
|  | 功率输出 | >70W |
| 环境 | 工作温度 | -10℃～50℃ |
|  | 存储温度 | -20℃～70℃ |
|  | 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
|  | 工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating |

C81Z-R6订购信息

前置IO视图					后置IO视图

单位：MM

单位：MM

订货信息

| No. | Model | CPU | Memory | SSD | HDD | GPIO | WIFI | SIM(4G) | LAN | COM | HDMI | VGA | USB | Power |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C81Z-R6 V2.0(5020U) | I3-5020U/2.0GHz | 4G SODDR3L | 128G MSATA | 1T SATAIII | 4I4O | WIFI6E | LTE | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9~36V |
| 2 | C81Z-R6 V2.0(3685U） | 3865U/1.8GHz | 8G SODDR4 | 128G MSATA | 1T SATAIII | 4I4O | WIFI6E | LTE | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9~36V |
| 3 | C81Z-R6 V2.0(6300U) | I5-6300U/2.5GHz | 8G SODDR4 | 128G MSATA | 1T SATAIII | 4I4O | WIFI6E | LTE | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9~36V |
| 4 | C81Z-R6 V2.0(6650U) | I7-6650U/2.2GHz | 8G SODDR4 | 128G MSATA | 1T SATAIII | 4I4O | WIFI6E | LTE | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9~36V |
| 5 | C81Z-R6 V2.0(7200U) | I5-7200U/2.5GHz | 8G SODDR4 | 128G MSATA | 1T SATAIII | 4I4O | WIFI6E | LTE | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9~36V |
| 6 | C81Z-R6 V2.0 (7500U) | I7-7500U/2.8GHz | 8G SODDR4 | 128G MSATA | 1T SATAIII | 4I4O | WIFI6E | LTE | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9~36V |
| 7 | C81Z-R6 V2.0(8145U) | I3-8145U/2.1GHz | 8G SODDR4 | 128G MSATA | 1T SATAIII | 4I4O | WIFI6E | LTE | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9~36V |
| 8 | C81Z-R6 V2.0(8265U) | I5-8265U/1.6GHz | 8G SODDR4 | 128G MSATA | 1T SATAIII | 4I4O | WIFI6E | LTE | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9~36V |
| 9 | C81Z-R6 V2.0(8565U) | I7-8565U/1.8GHz | 8G SODDR4 | 128G MSATA | 1T SATAIII | 4I4O | WIFI6E | LTE | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9~36V |

Note:  1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需复位键，要改硬件

2、搭配C43主板内置USB2.0接口与4G为二选一,默认为4G